木工工艺

1.材料品种、规格、颜色应符合设计要求。饰面板颜色、花纹应谐调。

2.不同结构的连接应符合设计要求.

3.同一立面上柜门缝隙应均匀一致,横平竖直.

4.纹钉、汽钉帽应略低于板面。禁止用汽钉抢头砸高出板面的钉帽。

5.所有线条收口部位顺直，表面平整，同一收口条头尾宽度必须一致。(设 计要求除外)

6 .整体立面拼逢应严密平整。

7.抽屉、梭门、柜门、等应开启灵活，回位正确。

8.石膏板接口应留V形缝，自动镙钉固定。

9.做乳胶漆的部位，木板不得外露

10.家私宝表面平整并不得有钉眼。家私宝不得局部打补钉。

11.家私宝阴角接口缝除不得大于0.5mm，阴角必须压在收口线条或面板下。