电路工艺

1.强电和弱电分开开槽，主管槽间距200mm以上。

2.墙面线槽底宽是管径的两倍，且外大内小

3.布线符合设计要求，暗敷电线必须穿阻燃管，不能穿阻燃管的部分必须穿黄蜡管。

4.线路敷设横平竖直，线管固定应低于墙面10mm。

5.线管进入暗盒时，管口应进入3-5mm。

6.线管转角和直接头不许使用黄腊线管。

7.电源线和信号线不得穿入同一根管内。

8.配线时，火线和零线的颜色不同，同一住宅火线(L)颜色应统一，并宜用红色，零线(N)宜用蓝色，地线(PE)必须用黄绿双色线。

9.穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，并不低于5圈，绝缘带包缠应匀紧密。

10.木质结构内电源线必须穿pvc管。

11.水路、电路不能同槽。

- 封管时管槽应湿水，并略低于墙面。

水路工艺

1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm

2.管道应在自由状态下固定牢固。

3.混水阀接口中心距150mm，允许偏差2mm。

4.冷、热水管安装应上热下冷，左热右冷。

5.管道交叉要求使用过度弯接头。

6.冷、热水管安装中间距离应大于等于150mm

7.冷、热水管不得同槽安装。

8.水管槽底宽是管径的两倍且外大内小。

9.混水阀安装接点处水平高度允许偏差1mm。

10.管道焊接处应形成均匀的环状熔节。

11.排水管铺设涂胶应均匀、粘接牢固

12.排水管铺设应按顺流方面流方向放0.5-1%的坡度.

13.给水管敷设完成后应进行水压试验.

14.排水管铺设完成后进行通水试验.

防水工艺

1 贴地砖及墙面最下面一片砖之前防水验收

2 墙面防水做到300㎜，淋浴区域高度不低于1800mm

3 墙角密实 ,包管处密实 , 门口处密实 ,蹲便器、地漏四周密实 , 地面表层密实.

4.门槛石在做防水前安装完毕

5. 防水层没有起皮或损坏

6. 不漏水、不浸水